陕西省2010年度主要污染物

总量减排实施方案

为确保全省“十一五”主要污染物排放总量削减任务顺利完成，根据《陕西省“十一五”水污染物总量削减目标责任书》和《陕西省“十一五”二氧化硫总量削减目标责任书》，结合 “十一五”前四年主要污染物总量减排进展情况和2010年全省经济社会发展需要，制订本实施方案。

一、全省主要污染物排放情况

近年来，全省各级政府和有关部门，把污染减排作为加强宏观调控、调整经济结构、转变发展方式的重要抓手，统一思想，加强领导，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，扎实抓好污染减排工作，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。在各级各部门的共同努力下，全省主要污染物排放得到有效控制，自2007年起呈现出逐年下降的良好态势。

（一）二氧化硫。

2005年全省二氧化硫排放量为92.2万吨，国家要求到2010年总量控制在81.1万吨，在2005年的基础上削减12%。环境保护部核定2009年我省的二氧化硫排放量为80.44万吨，比2008年下降9.56%，比2005年下降12.76%，排放总量低于国家“十一五”末要求的控制水平。

（二）化学需氧量。

2005年全省化学需氧量排放量为35.04万吨，国家要求到2010年总量控制在31.5万吨，在2005年的基础上削减10%。环境保护部核定2009年我省的化学需氧量排放量为31.81万吨，较2008年下降4.23%，较2005年下降9.23%。

虽然我省2009年主要污染物排放量大幅下降，并超额完成了全省减排任务，但我省污染排放强度明显高于全国平均水平，污染减排进度仍处于全国中游水平，减排形势依然严峻。

二、2010年度污染物新增排放量预测

（一）二氧化硫

二氧化硫新增排放量预测分为火电和非电两部分。火电行业二氧化硫新增15.26万吨；非电行业二氧化硫新增3.15万吨，合计新增18.41万吨。

- 1. 火电行业。2009年全省火力发电830亿度。2010年，预计新投产火电机组总装机容量488万千瓦（包括去年投产今年结转的电厂）。在原有机组发电量与上年持平的情况下，预计将新增火力发电量159亿度，增加原煤消耗712万吨, 二氧化硫排放量将新增15.26万吨。

2. 非电行业。2010年，全省非电行业煤炭消耗量预计增长415万吨，与国家核定我省上年的新增量持平。按照非电行业二氧化硫排放强度测算，全省非电行业二氧化硫排放量将新增3.15万吨。

（二）化学需氧量

化学需氧量新增排放量预测分为工业和生活两部分。2010年，全省预计工业化学需氧量排放量将新增2.32万吨，生活化学需氧量排放量将新增1.54万吨，合计新增3.86万吨。

1. 工业部分。按照全省经济社会发展目标，预测2010年全省GDP增长率为15％。据此测算，2010年全省工业化学需氧量排放量新增2.32万吨。

2. 生活部分。按照全省城镇化率增长情况，2010年预计将新增城镇人口65万人。据此测算，2010年全省生活化学需氧量排放量新增1.54万吨。

三、2010年度减排目标

（一）具体目标。

2010年全省二氧化硫排放量计划控制在78.02万吨以内，较2009年削减3%，较2005年削减15.4%；化学需氧量排放量计划控制在30.85万吨以内,较2009年削减3%，较2005年削减11.9%。

（二）任务分解。

按照《陕西省节能减排综合性工作方案》和《陕西省节能减排统计监测及考核实施方案和办法》，结合各市（区）污染减排实际和“十一五”减排目标，减排任务分解如下：

- 2010年各市（区）主要污染物总量削减任务表

| 市区 | 二氧化硫 |  | 化学需氧量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 控制量（吨） | 较2009年 削减比例（%） | 2010年 控制量（吨） | 较2009年 削减比例（%） |
| 西安 | 85007 | 1.5 | 106000 | 2.0 |
| 宝鸡 | 71448 | 4.9 | 40500 | 2.8 |
| 咸阳 | 96332 | 5.0 | 37040 | 5.5 |
| 铜川 | 17490 | 1.5 | 7680 | 2.0 |
| 渭南 | 292190 | 4.2 | 50710 | 4.5 |
| 延安 | 18490 | 1.5 | 14250 | 3.5 |
| 榆林 | 119284 | 0.0 | 12608 | 0.0 |
| 汉中 | 56320 | 1.2 | 17000 | 1.8 |
| 安康 | 8830 | 0.5 | 10790 | 1.5 |
| 商洛 | 14122 | 0.5 | 11470 | 4.0 |
| 杨凌 | 688 | 0.0 | 498 | 0.0 |
| 全省 | 780201 | 3.0 | 308546 | 3.0 |

- 2010年省级有关部门污染减排责任落实一览表

| 序号 | 减排措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全省污染减排工作的综合协调及督促落实。 | 环保部门 |
| 2 | 按照国家产业政策，制订并落实全省2010年度产业结构调整和污染企业淘汰关停计划，重点落实小火电的关闭任务。 | 发展改革、工业信息部门 |
| 3 | 及时提供支持全省污染减排的经济社会发展、能源消费等指标；核实基层上报的发电量、燃煤量、城镇人口增长等与减排核算有关的数据。 | 统计部门、电力单位 |
| 4 | 加快城镇污水处理厂和配套管网建设，确保按期建成投运。 | 发展改革、住房和城乡建设部门 |
| 5 | 督促各地落实城镇污水处理的收费政策。 | 物价、住房和城乡建设部门 |
| 6 | 确保完成脱硫任务的企业享受脱硫电价和优先上网的优惠政策。 | 物价部门、电力单位 |
| 7 | 实施“以大代小”电权交易，优先安排发电煤耗低和脱硫机组发电，压缩高耗能机组发电指标。 | 电力单位 |
| 8 | 对政府确定关闭的企业及时注销或吊销营业执照。 | 工商、环保部门 |
| 9 | 对工程减排、结构减排和管理减排等重点减排项目给予资金支持。 | 财政部门、金融单位 |
| 10 | 严肃查处违法排污行为，并追究未按期完成减排任务的地区、部门及企业责任人的责任。 | 监察、环保部门 |

四、减排措施

（一）加大资金投入，强力推进工程减排进度。

以工程减排为突破口，全面推进污染减排工作。关中地区规划建设的56个污水处理厂，已建成的50个要稳定运行并达标排放；其余6个须在7月底前建成投运；陕北地区规划建设的27个污水处理厂要在年底前全部建成投运，并实现稳定达标排放；陕南地区规划建设的28个污水处理厂要全部开工，年底前大部分要建成投运。到2010年底，全省污水处理总规模要达到285万吨/日，设区市污水处理率要达到70%，县达到60%。结合全省重点镇建设规划，要积极推进重点镇污水和垃圾处理设施建设。安排部分火电企业和城市污水处理厂开展烟气脱硝和污水脱氨氮示范工程建设，为“十二五”减排工作打好基础。

（二）提高准入门槛，坚决淘汰落后产能。

强化对建设项目的管理力度，严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，坚持不得降低准入门槛，新建项目要明确主要污染物总量来源，所占用总量指标必须小于本地区完成削减任务后的余量。对超过总量控制指标的地区，依法暂停审批新增污染物排放总量的建设项目。对无法满足总量控制要求的建设项目，一律依法不予受理、审批。

继续推进产业结构调整，年内完成关闭水泥、焦化、钢铁等行业的落后产能834万吨；运用倒逼机制和市场机制，逐步关闭10万千瓦以下常规火电机组；在渭河流域，对达到规模要求的造纸行业要严格执行排放标准，对规模小、设施简陋且不能稳定达标排放的，一律依法予以关闭。对“十一五”以来关闭淘汰的落后产能进行一次全面核查，完善台账，核对减排量，为实现排污总量动态管理打好基础。开展排污权有偿使用和交易试点，促进企业关小上大、循环利用和多联产技术，腾出环境容量，实现节约发展、循环发展和可持续发展。

（三）完善三大体系建设，提高减排监管能力。

进一步提高省、市监控平台的运行和管理水平，在保证省、市两级监控平台运行管理的情况下，逐步将监控体系建设扩大到重点县区；强化减排监管能力建设，提高标准化达标水平，年底前全省环境监察机构要有45个达到标准化一级、35个达到标准化二级、39个达到标准化三级水平；30个市、县级环境监测机构达到标准化建设标准，17个环境监测站具有监测数据处理及传输能力。

进一步加强对燃煤电厂脱硫设施的监管，完善运行台账和脱硫电价审核程序，推进绿色电力调度；对脱硫烟气出口测点没有安装在混合烟道位置的机组，一律在烟囱出口处加装一套在线监测装置，所测数据引入DCS系统并与省监测平台联网；要对干法脱硫的小火电进一步加强管理和改造，完成在线监测比对验收工作，建立完善的台账。

（四）加强环境监管，严格减排工作考核。

将“保运行”作为管理减排的重点工作来抓。狠抓已建成的城镇污水处理厂、火电厂脱硫和企业治污设施的日常有效运行，确保污水处理设施和电厂脱硫设施稳定达标运行；狠抓污染源在线监控设施稳定运行和列入国控、省控污染源的人工监督性监测，加强对数据的分析、考核和运用。各市（区）要将城镇污水处理厂、电厂脱硫设施的投产率、处理率、运行率向社会公告，接受公众监督。对脱硫工程运行明显落后、已建成污水处理设施而水质不能稳定达标排放的企业和污水处理设施建设严重滞后、不落实收费政策的市县政府，要及时发出工作预警，并采取得力措施予以整改，确保减排工程发挥效用。

按照《陕西省重点污染源监测管理办法》、《陕西省地表水质环境监测管理办法》及《陕西省渭河流域水污染补偿实施方案（试行）》，对重点污染源和主要河流市界断面以及重点支流断面水质进行定期与实时监测，实行上下游水污染补偿；对重点、难点问题实行挂牌跟踪，对重点区域和重点企业实行预警或限批。要把节能减排指标完成情况纳入各地经济社会发展综合评价体系，作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容，实行“一票否决”制。

（五）大力推行循环经济，实施清洁生产。

研究制订环保产业发展规划、矿产资源集约和综合利用规划、水资源节约利用规划和重点领域发展循环经济的具体推进计划。加大对循环经济和环保等新型产业发展的支持，推进技术进步和更新改造，培育新的经济增长点。要从工业园区起步，把循环经济作为破解环境容量制约、促进节能减排的重要途径来抓，重点抓好陕北能源化工基地和陕南循环经济产业聚集区两大板块，实现资源的高效利用和循环使用。抓好对重点企业的清洁生产审核，尤其要抓好清洁生产中方案所形成的减排能力，完善造纸、果汁和皂素等重点污染行业污水处理设施，推广先进治污工艺。

五、保障措施

（一）加强领导，落实责任。

市、县人民政府对本行政区域污染减排负总责，政府主要领导是第一责任人。各级政府要加强领导，及时协调解决减排工作中遇到的有关问题，并组织开展“十二五”污染减排的研究部署工作。省级各有关部门要各司其职，密切配合，切实做好各项工作。其中，发展改革、工业信息化部门要认真落实职责，坚决淘汰落后产能，优化产业结构；发展改革、财政、住房和城乡建设部门要加大城镇污水、垃圾处理设施建设的支持力度；统计部门和有关企业要认真分析污染减排与社会统计的衔接问题，确保国家重点核定的燃煤量、城镇人口等关键数据符合我省实际；环保部门要综合协调、加强监督检查，及时掌握各地、各企业减排工作进度，定期通报减排工作进展情况。

（二）严格考核，兑现奖罚。

充分发挥污染在线监测装置在污染减排中的作用，严格监测，严格考评，严格兑现奖惩。省财政和环保部门要研究污染减排成效与减排资金使用挂钩以及“以奖代补”资金使用的具体办法，用行政加经济扶持的方式，推进减排工作。对污染减排任务完成好的地区和企业，要给予奖励，并在省级环保资金安排方面给予一定倾斜；对未完成减排任务的地区、企业和有关部门，要追究其领导责任。电力单位和环保部门要强化对火电企业脱硫电价的审核，严格核定与兑现脱硫电价，促进脱硫设施的稳定运行。

（三）加强监管，巩固成效。

市、县人民政府要把污染减排作为优化产业结构的重要抓手，重点抓监管、防反弹、保运行、促减排。对各类违法排污企业，要加大执法力度，严格执行环保政策、标准，严肃查处环境违法行为。对工艺落后、超标排放的企业，该关闭的要坚决关闭；该停产治理的，要坚决停产治理；该依法依纪追究的，要坚决追究到位。充分发挥新闻媒体的监督作用，鼓励社会各界依法有序监督污染减排工作。

附件：1. 火电行业二氧化硫脱硫工程一览表

2. 非电行业二氧化硫脱硫工程一览表

3. 火电行业二氧化硫结构减排一览表

4. 非电行业二氧化硫结构减排一览表

5. 污水处理厂化学需氧量减排一览表

6. 企业治理工程化学需氧量减排一览表

7. 企业结构关停化学需氧量减排一览表

附件1：

— 7 —

火电行业二氧化硫脱硫工程减排一览表

| 序号 | 市区 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW) | 脱硫方法 | 脱硫时间 | 硫份（%） | 2010年预计发电量（万千瓦时） | 2010年预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安国维淀粉有限公司（自备电厂） | 1 | 6 | 双碱法 | 2009.10 | 0.8 | 2244.5 | 64.35 |  |
| 2 | 西安 | 西安市临潼区汉兴实业公司（自备电厂） | 1 | 3 | 双碱法 | 2009.3 | 1 | 1722.3 | 61.73 |  |
| 3 | 西安 | 西安市临潼区汉兴实业公司（自备电厂） | 2 | 3 | 双碱法 | 2008.12 | 1 | 1398.5 | 50.12 |  |
| 4 | 西安 | 西安奥辉纸业有限责任公司（自备电厂） | 1 | 6 | 双碱法 | 2009.10 | 1.8 | 4321.0 | 278.76 |  |
| 5 | 西安 | 西安市惠强纸业有限责任公司（自备电厂） | 1 | 6 | 双碱法 | 2009.10 | 1.8 | 3680.0 | 237.40 |  |
| 6 | 西安 | 西安市惠强纸业有限责任公司（自备电厂） | 2 | 6 | 双碱法 | 2009.10 | 1.5 | 3680.0 | 197.84 |  |
| 7 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂（自备电厂） | 1 | 3 | 双碱法 | 2009.12 | 0.8 | 807.9 | 23.16 |  |
| 8 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂（自备电厂） | 2 | 6 | 双碱法 | 2009.12 | 0.8 | 1615.8 | 46.33 |  |
| 9 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂（自备电厂） | 3 | 6 | 双碱法 | 2009.12 | 0.8 | 269.3 | 7.72 |  |
| 10 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂（自备电厂） | 4 | 15 | 双碱法 | 2009.12 | 0.8 | 4039.6 | 115.82 |  |
| 11 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂（自备电厂） | 5 | 6 | 双碱法 | 2009.12 | 0.8 | 269.3 | 7.72 |  |
| 12 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.6 | 0.83 | 132975.60 | 3947.9 | 结转 |
| 13 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.6 | 0.83 | 140800.67 | 4421.7 | 结转 |
| 14 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.8 | 0.83 | 132437.40 | 4159.3 | 结转 |
| 15 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.8 | 0.83 | 153399.60 | 4565.1 | 结转 |
| 16 | 宝鸡 | 大唐宝鸡热电有限责任公司 | 1 | 330 | 石灰石石膏湿法 | 2009.6 | 0.51 | 165000 | 3653.1 | 结转 |
| 17 | 宝鸡 | 大唐宝鸡热电有限责任公司 | 2 | 330 | 石灰石石膏湿法 | 2009.8 | 0.51 | 165000 | 3704.0 | 结转 |
| 18 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限责任公司 | 3 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.6 | 1.8 | 140335 | 7817.5 | 结转 |
| 19 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限责任公司 | 4 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.6 | 1.8 | 134083 | 9169.9 | 结转 |
| 20 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限责任公司 | 5 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.10 | 1.8 | 166974 | 14833.2 | 结转 |
| 21 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限责任公司 | 6 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2009.10 | 1.8 | 153153 | 13206.5 | 结转 |
| 22 — 8 — | 咸阳 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 1 | 600 | 石灰石石膏湿法 | 2009.9 | 1.2 | 300000 | 18091.0 | 结转 |
| 23 | 咸阳 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 2 | 600 | 石灰石石膏湿法 | 2009.8 | 1.2 | 300000 | 18699.3 | 结转 |
| 24 | 咸阳 | 大唐渭河热电有限责任公司 | 1 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2010.6 | 1.2 | 75000 | 4861.4 | 三同时 |
| 25 | 咸阳 | 大唐渭河热电有限责任公司 | 2 | 300 | 石灰石石膏湿法 | 2010.6 | 1.2 | 75000 | 4816.9 | 三同时 |
| 26 | 咸阳 | 彬县煤矸石电厂 | 1 | 200 | 循环流化床干法 | 2010.5 | 0.5 | 66666 | 1463.9 | 三同时 |
| 27 | 咸阳 | 彬县煤矸石电厂 | 2 | 200 | 循环流化床干法 | 2010.7 | 0.5 | 66666 | 1045.9 | 三同时 |
| 28 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 3 | 200 | 石灰石石膏湿法 | 2009.7 | 2.51 | 92793.2 | 9383.0 | 结转 |
| 29 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 4 | 200 | 石灰石石膏湿法 | 2009.9 | 2.51 | 102362.13 | 14815.4 | 结转 |
| 30 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 5 | 200 | 石灰石石膏湿法 | 2009.3 | 2.51 | 69669.5 | 1847.0 | 结转 |
| 31 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 6 | 200 | 石灰石石膏湿法 | 2009.11 | 2.51 | 109544.73 | 18874.4 | 结转 |
| 32 | 渭南 | 陕西华电蒲城有限责任公司 | 1 | 330 | 石灰石石膏湿法 | 2010.5 | 2.50 | 148500 | 14120 | 现役 |
| 33 | 渭南 | 陕西华电蒲城有限责任公司 | 2 | 330 | 石灰石石膏湿法 | 2010.5 | 2.50 | 148500 | 14120 | 现役 |
| 34 | 渭南 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 1 | 12 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.30 | 4427.47 | 365.0 |  |
| 35 | 渭南 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 2 | 12 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.30 | 6618.78 | 545.6 |  |
| 36 | 渭南 | 韩城市黄河节能电力有限责任公司 | 1 | 6 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.30 | 3769.79 | 310.8 |  |
| 37 | 渭南 | 韩城市黄河节能电力有限责任公司 | 2 | 6 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.30 | 4248.8 | 350.2 |  |
| 38 | 渭南 | 陕西省蒲白矿务局矸石电厂 | 1 | 6 | 循环流化床干法 | 2008.4 | 2.30 | 3968 | 327.1 |  |
| 39 | 渭南 | 陕西省蒲白矿务局矸石电厂 | 2 | 6 | 循环流化床干法 | 2008.4 | 2.30 | 3356 | 276.6 |  |
| 40 | 渭南 | 陕西省蒲白矿务局矸石电厂 | 3 | 12 | 循环流化床干法 | 2008.4 | 2.30 | 8120 | 669.3 |  |
| 41 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 1 | 50 | 循环流化床干法 | 2005.12 | 2.30 | 2672 | 220.3 |  |
| 42 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 2 | 50 | 循环流化床干法 | 2007.4 | 2.30 | 24553 | 2024.0 |  |
| 43 | 渭南 | 澄合矿务局电力中心 | 1 | 6 | 循环流化床干法 | 1999.6 | 2.25 | 1553.21 | 125.3 |  |
| 44 | 渭南 | 澄合矿务局电力中心 | 2 | 6 | 循环流化床干法 | 1999.6 | 2.25 | 1373.98 | 110.8 |  |
| 45 | 渭南 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 1 | 50 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.3 | 18724 | 1543.5 |  |
| 46 | 渭南 | 陕西黑猫焦化有限责任公司 | 1 | 12 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.3 | 7787 | 641.9 |  |
| 47 | 渭南 | 陕西黑猫焦化有限责任公司 | 2 | 12 | 循环流化床干法 | 2007.12 | 2.3 | 7787 | 641.9 |  |
| 48 | 渭南 | 陕西黑猫焦化有限责任公司 | 3 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.3 | 2.3 | 7787 | 641.9 |  |
| 49 — 10 — | 榆林 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 1 | 135 | 烟气循环流化床 | 2009.12 | 0.5 | 61000 | 1367.0 | 现役 |
| 50 | 榆林 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 2 | 135 | 烟气循环流化床 | 2009.12 | 0.5 | 61000 | 1129.5 | 现役 |
| 51 | 榆林 | 神东电力公司郭家湾电厂 | 1 | 300 | 循环流化床干法 | 2010.6 | 0.4 | 75000 | 1720.3 | 三同时 |
| 52 | 榆林 | 神东电力公司郭家湾电厂 | 2 | 300 | 循环流化床干法 | 2010.6 | 0.4 | 75000 | 1720.3 | 三同时 |
| 53 | 榆林 | 延长集团榆林醋酸厂 | 1 | 50 | 循环流化床干法 | 2010.5 | 0.7 | 40000 | 1003.5 | 三同时 |
| 54 | 榆林 | 延长集团榆林醋酸厂 | 2 | 50 | 循环流化床干法 | 2010.5 | 0.7 | 40000 | 1003.5 | 三同时 |
| 55 | 榆林 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 1 | 25 | 循环流化床干法 | 2010.9 | 0.43 | 20000 | 308.2 |  |
| 56 | 榆林 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 2 | 25 | 循环流化床干法 | 2010.9 | 0.43 | 20000 | 308.2 |  |
| 57 | 榆林 | 榆林北元化工责任公司 | 1 | 60 | 循环流化床干法 | 2010.6 | 0.3 | 20000 | 215.0 |  |
| 58 | 榆林 | 榆林北元化工责任公司 | 2 | 60 | 循环流化床干法 | 2010.6 | 0.3 | 20000 | 215.0 |  |
| 59 | 榆林 | 陕西腾龙煤电集团新元综合利用发电有限公司 | 1 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 1.2 | 10000 | 430.1 |  |
| 60 | 榆林 | 陕西腾龙煤电集团新元综合利用发电有限公司 | 2 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 1.2 | 10000 | 430.1 |  |
| 61 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 1 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 5800 | 83.1 |  |
| 62 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 2 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 8000 | 114.7 |  |
| 63 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 3 | 25 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 7700 | 110.4 |  |
| 64 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 4 | 25 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 13200 | 189.2 |  |
| 65 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 5 | 25 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 13400 | 192.1 |  |
| 66 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 6 | 25 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 13800 | 197.8 |  |
| 67 | 榆林 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 1 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.21 | 11000 | 82.8 |  |
| 68 | 榆林 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 2 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.21 | 11000 | 82.8 |  |
| 69 | 榆林 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 3 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.21 | 9000 | 67.7 |  |
| 70 | 榆林 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司 | 4 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.21 | 11000 | 82.8 |  |
| 71 | 榆林 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 1 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.22 | 5500 | 43.4 |  |
| 72 | 榆林 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 2 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.22 | 5500 | 43.4 |  |
| 73 | 榆林 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 3 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.22 | 2500 | 19.7 |  |
| 74 — 12 — | 榆林 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 4 | 15 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.22 | 4600 | 36.3 |  |
| 75 | 榆林 | 榆林基泰阳光发电有限公司 | 1 | 30 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.6 | 17000 | 365.6 |  |
| 76 | 榆林 | 榆林基泰阳光发电有限公司 | 2 | 30 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.6 | 22000 | 473.1 |  |
| 77 | 榆林 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 1 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 8800 | 126.2 |  |
| 78 | 榆林 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 2 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.4 | 11000 | 157.7 |  |
| 79 | 榆林 | 金利源综合利用发电有限责任公司 | 1 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.29 | 5200 | 54.0 |  |
| 80 | 榆林 | 金利源综合利用发电有限责任公司 | 2 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.29 | 5500 | 57.2 |  |
| 81 | 榆林 | 神东热电公司大柳塔热电厂 | 1 | 3 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.43 | 500 | 7.7 |  |
| 82 | 榆林 | 神东热电公司大柳塔热电厂 | 2 | 3 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.43 | 1000 | 15.4 |  |
| 83 | 榆林 | 神东热电公司大柳塔热电厂 | 3 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.43 | 10000 | 154.1 |  |
| 84 | 榆林 | 神东热电公司大柳塔热电厂 | 4 | 12 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.43 | 10000 | 154.1 |  |
| 85 | 榆林 | 陕西省府谷县东山发电厂 | 1 | 6.5 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.23 | 1904.74 | 15.7 |  |
| 86 | 榆林 | 陕西省府谷县东山发电厂 | 2 | 6.5 | 循环流化床干法 | 2009.12 | 0.23 | 2105.37 | 17.4 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214296.65 |  |

附件2：

非电行业二氧化硫脱硫工程减排一览表

— 14 —

| 序号 | 市区 | 企业名称 | 减排项目名称 | 脱硫方法 | 预计投运日期 | 2005年环统量（吨） | 2010年预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安航空发动机集团有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 427.0 | 38 |  |
| 2 | 西安 | 西安新科热力管理服务公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 36.2 | 31 |  |
| 3 | 西安 | 西安经发新能源有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2009年12月 | 0 | 168 |  |
| 4 | 西安 | 中化近代环保化工公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2009年3月 | 54.1 | 46 | 结转 |
| 5 | 西安 | 西安轨道交通装备有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 290.4 | 71 |  |
| 6 | 西安 | 中航一集团第一飞机设计研究院 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 0.2 | 78 |  |
| 7 | 西安 | 陕西科技大学新校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 15 |  |
| 8 | 西安 | 西安工业大学新校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 11 |  |
| 9 | 西安 | 西安市城北供热有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 循环流化床 | 2009年12月 | 0 | 12 |  |
| 10 | 西安 | 西安市城北供热有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 189 |  |
| 11 | 西安 | 西安朱雀热力有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2009年12月 | 83.2 | 514 |  |
| 12 | 西安 | 维美德西安造纸机械有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年7月 | 56.4 | 20 |  |
| 13 | 西安 | 西际华三五一一家纺有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2009年12月 | 100.5 | 103 |  |
| 14 | 西安 | 西安财经学院长安校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 16 |  |
| 15 | 西安 | 西安电子科技大学长安校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 29 |  |
| 16 | 西安 | 西北政法学院长安校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 15 |  |
| 17 | 西安 | 陕西中兴林产有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年7月 | 0 | 22 |  |
| 18 | 西安 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年4月 | 120.0 | 127 |  |
| 19 | 西安 | 西安丽登实业有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 17 |  |
| 20 | 西安 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 单碱法 | 2009年12月 | 671.0 | 133 |  |
| 21 | 西安 | 中国飞行试验研究院 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 170.5 | 33 |  |
| 22 | 西安 | 东盛科技股份有限公司西安制药厂 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年7月 | 0.1 | 67 |  |
| 23 — 15 — | 西安 | 西安航空动力控制有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年1月 | 69.9 | 47 |  |
| 24 | 西安 | 西安北方庆华机电集团有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 106.2 | 38 |  |
| 25 | 西安 | 西安嘉晟热力有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 25.6 | 12 |  |
| 26 | 西安 | 西安西港物业管理有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 224 | 31 |  |
| 27 | 西安 | 西安市秦悦实业有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年7月 | 633.9 | 99 |  |
| 28 | 西安 | 西安兄弟纸业有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年7月 | 940.0 | 122 |  |
| 29 | 西安 | 西安下店玉米开发实业有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年7月 | 489.6 | 68 |  |
| 30 | 西安 | 西安热电供热公司西部慧谷集中供热站 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 492 |  |
| 31 | 西安 | 西安高科管理服务公司热力分公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2009年12月 | 0 | 560 |  |
| 32 | 西安 | 西安高科管理服务公司热力分公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 0 | 280 |  |
| 33 | 西安 | 高陵鹿城供热有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 34 |  |
| 34 | 西安 | 西安雁东供热有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 90 |  |
| 35 | 西安 | 西安太华热电有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 循环流化床 | 2010年12月 | 0 | 12 |  |
| 36 | 西安 | 西安西联供热有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 循环流化床 | 2010年12月 | 0 | 15 |  |
| 37 | 西安 | 长安区热力有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 26 |  |
| 38 | 西安 | 西安市临潼区机关供热服务中心 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2009年12月 | 0 | 64 |  |
| 39 | 西安 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年10月 | 214.2 | 15 |  |
| 40 | 西安 | 西安石油大学户县校区 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年12月 | 0 | 15 |  |
| 41 | 西安 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 | 双碱法 | 2010年5月 | 75.4 | 121 |  |
| 42 | 西安 | 陕西宇航科技工业公司（航天四院） | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 0 | 76 |  |
| 43 | 西安 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 石灰法 | 2010年12月 | 30.8 | 9 |  |
| 44 | 西安 | 西安标准工业股份有限公司 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 45 | 11 |  |
| 45 | 西安 | 西安核设备有限公司 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 36 | 30 |  |
| 46 | 西安 | 西安铁路信号厂 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 83.7 | 22 |  |
| 47 | 西安 | 西铁建筑安装工程公司 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 0 | 10 |  |
| 48 | 西安 | 西安市三安物业发展有限责任公司 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 0 | 11 |  |
| 49 — 17 — | 西安 | 西安石油大学 | 锅炉脱硫工程 |  | 2010年12月 | 0 | 18 |  |
| 50 | 西安 | 西安航空发动机集团有限公司 | 锅炉脱硫工程 |  | 2009年12月 | 0 | 44 |  |
| 51 | 铜川 | 陕西宜君县玉华酒业有限责任公司 | 煤改气 |  | 2009年12月 | 0 | 2.6 |  |
| 52 | 铜川 | 铜川电瓷有限责任公司 | 煤改气 |  | 2009年11月 | 36.8 | 36.8 |  |
| 53 | 渭南 | 陕西海燕焦化有限公司 | 焦炉烟气脱硫 | HPF脱硫 | 2010年4月 | 800 | 680 |  |
| 54 | 渭南 | 韩城市新丰焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫 | HPF脱硫 | 2010年4月 | 600 | 340 |  |
| 55 | 渭南 | 陕西省韩城钢铁炉料有限公司 | 焦炉烟气脱硫 | HPF脱硫 | 2010年4月 | 1040 | 520 |  |
| 56 | 渭南 | 金堆城钼业集团有限公司 | 冶炼尾气制酸 | 钼冶炼尾气制硫酸 | 2010年5月 | 14769.4 | 4000 |  |
| 57 | 延安 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 锅炉脱硫改造 | 循环流化床 | 2009年12月 | 316 | 25 |  |
| 58 | 延安 | 陕西延长石油有限公司永坪炼油厂 | 硫磺回收 | 硫磺回收 | 2010年11月 | 561 | 100 |  |
| 59 | 延安 | 陕西延长石油有限公司永坪炼油厂 | 干气发电 | 干气发电替代煤 | 2010年11月 | 561 | 69.2 |  |
| 60 | 延安 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂 | 硫磺回收 | 硫磺回收 | 2010年8月 |  | 100 |  |
| 61 | 延安 | 延长油田股份有限公司川口采油厂 | 石油伴生气发电 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 | 62 | 162.5 |  |
| 62 | 延安 | 长庆油田分公司坪北石油合作开发项目经理部 | 石油伴生气利用 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 |  | 90 |  |
| 63 | 延安 | 延长油田吴起采油厂 | 石油伴生气利用 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 | 629 | 89.4 |  |
| 64 | 延安 | 延长油矿股份有限公司永宁采油厂 | 石油伴生气利用 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 | 390 | 57.5 |  |
| 65 | 延安 | 延长油田股份有限公司甘谷驿采油厂 | 石油伴生气利用 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 | 52.8 | 55.3 |  |
| 66 | 延安 | 延长油田股份有限公司七里村采油厂 | 石油伴生气利用 | 石油伴生气替代煤 | 2009年12月 |  | 35.8 |  |
| 67 | 汉中 | 汉中钢铁集团有限责任公司 | 烧结机脱硫工程 | 石灰石-石膏湿法 | 2010年10月 | 2742 | 600 |  |
| 68 | 汉中 | 略阳钢铁有限责任公司 | 烧结机脱硫工程 | 石灰石-石膏湿法 | 2010年10月 | 2896 | 400 |  |
| 69 | 汉中 | 汉中钢铁集团有限责任公司 | 轧钢煤改气工程 | 高炉煤气替代燃煤 | 2010年1月 | 2742 | 400 |  |
| 70 | 汉中 | 略阳钢铁有限责任公司 | 轧钢煤改气工程 | 高炉煤气替代燃煤 | 2010年1月 | 2896 | 300 |  |
| 71 | 商洛 | 陕西锌业公司商洛炼锌厂 | 制酸 | 制酸 | 2009年12月 |  | 890.7 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 13081.8 |  |

附件3：

— 19 —

火电行业二氧化硫结构减排一览表

| 序号 | 市区 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 关停时间 | 2009年环统量（吨） | 2010年预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 大唐户县热电厂 | 1 | 25 | 2010年3月 | 2760 | 2070 |  |
| 2 | 西安 | 大唐户县热电厂 | 2 | 25 | 2010年3月 | 2760 | 2070 |  |
| 3 | 宝鸡 | 宝鸡热电有限责任公司 | 3 | 50 | 2009年12月 | 1607 | 1607 |  |
| 4 | 宝鸡 | 宝鸡热电有限责任公司 | 4 | 50 | 2009年12月 | 1760 | 1760 |  |
| 5 | 咸阳 | 咸阳秦能电力有限公司 | 1 | 12 | 2009年12月 | 1756 | 1756 |  |
| 6 | 咸阳 | 咸阳秦能电力有限公司 | 2 | 12 | 2009年12月 | 1660 | 1660 |  |
| 7 | 铜川 | 陕西铜川铝业有限公司自备电厂 | 1 | 25 | 2009年10月 | 1030 | 171 |  |
| 8 | 铜川 | 陕西铜川铝业有限公司自备电厂 | 2 | 25 | 2009年10月 | 1030 | 171 |  |
| 9 | 渭南 | 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂 | 1 | 65 | 2009年12月 | 9274 | 9274 |  |
| 10 | 渭南 | 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂 | 2 | 65 | 2009年12月 | 5725 | 5725 |  |
| 11 | 渭南 | 澄城县电厂 | 1 | 12 | 2009年12月 | 1797 | 1797 |  |
| 12 | 渭南 | 澄城县电厂 | 2 | 12 | 2009年12月 | 1810 | 1810 |  |
| 13 | 延安 | 子长热电厂 | 1 | 60 | 2009年12月 | 362.4 | 362.4 |  |
| 14 | 延安 | 子长热电厂 | 2 | 60 | 2009年12月 | 362.4 | 362.4 |  |
| 15 | 榆林 | 神木火电厂 | 1 | 3 | 2009年12月 | 36.2 | 36.2 |  |
| 16 | 榆林 | 神木火电厂 | 2 | 6 | 2009年12月 | 113.8 | 113.8 |  |
| 17 | 榆林 | 神华神东电力公司自备电厂 | 1 | 12 | 2009年12月 | 384.34 | 384.34 |  |
| 18 | 榆林 | 神华神东电力公司自备电厂 | 2 | 12 | 2009年12月 | 384.34 | 384.34 |  |
| 19 | 榆林 | 神华阳光电力化工有限责任公司 | 1 | 25 | 2009年12月 | 759.6 | 759.6 |  |
| 20 | 榆林 | 神华阳光电力化工有限责任公司 | 2 | 25 | 2009年12月 | 759 | 759 |  |
| 21 | 汉中 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 3 | 50 | 2009年12月 | 8925 | 8925 |  |
| 小计 |  |  |  | 631 |  |  | 41958.08 |  |

附件4：

— 21 —

非电行业二氧化硫结构减排一览表

| 序号 | 市区 | 企业名称 | 关停设备名称 | 关停日期 | 关停规模 （万吨） | 2009年环统量（吨） | 2010年预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安市白鹿水泥厂 | 旋窑 | 2009年12月 | 30 | 88 | 88 |  |
| 2 | 西安 | 蓝田县小寨水泥厂 | 立窑 | 2009年12月 | 10 | 64.9 | 64.9 |  |
| 3 | 宝鸡 | 宝鸡雪龙水泥有限公司 | 立窑 | 2010年5月 | 20 | 69.8 | 40.71 |  |
| 4 | 宝鸡 | 凤县三联建材有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 62.141 | 31.07 |  |
| 5 | 宝鸡 | 凤县金狮建材有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 61.214 | 30.6 |  |
| 6 | 宝鸡 | 陕西省陇州水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年2月 | 15 | 166.56 | 83.28 |  |
| 7 | 宝鸡 | 陕西省天柱水泥制造有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 15 | 310 | 38.75 |  |
| 8 | 宝鸡 | 凤翔县雍东水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 15 | 92.075 | 46.03 |  |
| 9 | 宝鸡 | 凤翔县雍山水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 20 | 118.11 | 59.05 |  |
| 10 | 宝鸡 | 凤翔县雍川水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 60.96 | 30.48 |  |
| 11 | 宝鸡 | 千阳县兴盛千岭水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 25 | 152.736 | 76.36 |  |
| 12 | 咸阳 | 礼泉县水泥有限公司 | 立窑 | 2009年10月 | 18 | 135 | 76 | 结转 |
| 13 | 咸阳 | 礼泉县秦岭水泥有限责任公司 | 立窑 | 2009年10月 | 35 | 175 | 117 | 结转 |
| 14 | 咸阳 | 三原秦威水泥厂 | 立窑 | 2009年12月 | 18 | 173 | 63.5 |  |
| 15 | 咸阳 | 乾县峰阳水泥厂 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 130 | 57 |  |
| 16 | 铜川 | 陕西省铜川声威特种水泥有限公司 | 立窑 | 2009年12月 | 16 | 101 | 101 |  |
| 17 | 铜川 | 铜川市矿山水泥有限公司 | 立窑 | 2009年12月 | 12 | 76 | 76 |  |
| 18 | 铜川 | 铜川市城区黄堡镇文明塬联办水泥厂 | 立窑 | 2009年12月 | 4.4 | 27.94 | 27.94 |  |
| 19 | 渭南 | 富平县立新水泥厂 | 立窑 | 2009年12月 | 6 | 0 | 38.1 |  |
| 20 | 渭南 | 陕西省富平县水泥制造有限责任公司 | 立窑 | 2009年12月 | 8.8 | 103.2 | 103.2 |  |
| 21 | 渭南 | 蒲城县亚东水泥厂 | 立窑 | 2009年7月 | 8 | 0 | 50.8 |  |
| 22 | 渭南 | 国营陕西韩城水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 9 | 51.2 | 8.53 |  |
| 23 — 20 — | 渭南 | 大荔县远东水泥有限公司 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 236 | 39.33 |  |
| 24 | 渭南 | 韩城市禹门水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 37.2 | 6.20 |  |
| 25 | 渭南 | 蒲城县泰陵水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 68 | 11.33 |  |
| 26 | 渭南 | 陕西省蒲城县成龙水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 30 | 25.4 | 4.23 |  |
| 27 | 渭南 | 蒲城县秦东水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 18.8 | 45.7 | 7.62 |  |
| 28 | 渭南 | 陕西省蒲城县坡头水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 52.7 | 8.78 |  |
| 29 | 渭南 | 陕西秦盾水泥有限公司 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 29.5 | 4.92 |  |
| 30 | 渭南 | 陕西蒲城双龙水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 31.8 | 5.30 |  |
| 31 | 渭南 | 陕西省蒲城县恒达水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 40.39 | 6.73 |  |
| 32 | 渭南 | 蒲城县杰林水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 25 | 19 | 3.17 |  |
| 33 | 渭南 | 蒲城县大孔群力水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 30.18 | 5.03 |  |
| 34 | 渭南 | 蒲城县金燕平水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 20 | 0 | 14.83 |  |
| 35 | 渭南 | 蒲城永峰水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年10月 | 20 | 32.5 | 5.42 |  |
| 36 | 渭南 | 蒲城县大孔乡蒲北水泥厂 | 立窑 | 2010年10月 | 10 | 14.6 | 2.43 |  |
| 37 | 渭南 | 蒲城县前兴水泥厂 | 立窑 | 2010年6月 | 8 | 20.3 | 10 |  |
| 38 | 渭南 | 韩城市侃达煤焦有限公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 15 | 200.6 | 200.6 |  |
| 39 | 渭南 | 韩城市龙门大禹洗煤焦化厂 | 焦炉 | 2009年11月 | 15 | 239.3 | 239.3 |  |
| 40 | 渭南 | 韩城市禹西洗煤焦化厂 | 焦炉 | 2009年6月 | 15 | 124 | 124 |  |
| 41 | 渭南 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 焦炉 | 2009年7月 | 20 | 194.8 | 194.8 |  |
| 42 | 渭南 | 韩城市裕隆焦化有限公司 | 焦炉 | 2009年4月 | 15 | 207.6 | 207.6 | 结转 |
| 43 | 渭南 | 韩城同兴冶金有限责任公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 20 | 699.15 | 699.15 |  |
| 44 | 渭南 | 韩城市金马焦化有限责任公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 15 | 285.3 | 285.3 |  |
| 45 | 渭南 | 韩城迪源建材有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 13 | 320.6 | 53.43 |  |
| 46 | 渭南 | 韩城市汇仁焦化有限责任公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 15 | 246 | 246 |  |
| 47 | 渭南 | 韩城市大前焦化有限责任公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 15 | 269 | 269 |  |
| 48 | 渭南 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 焦炉 | 2010年10月 | 20 | 13084 | 130 |  |
| 49 | 渭南 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 高炉 | 2010年6月 | 69 | 13084 | 679 |  |
| 50 — 21 — | 渭南 | 陕西韩焦股份有限公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 20 | 948 | 948 |  |
| 51 | 渭南 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 烧结机 | 2010年10月 |  | 13084 | 100 |  |
| 52 | 渭南 | 陕西渭南新秦金属镁有限公司 | 还原炉 | 2009年12月 | 1600吨 | 220.6 | 35.84 |  |
| 53 | 渭南 | 韩城市和瑞煤焦化有限公司 | 焦炉 | 2009年10月 | 30 | 188 | 188 |  |
| 54 | 汉中 | 洋县华新冶化有限公司 | 硅钙炉 | 2009年12月 |  | 105 | 105 |  |
| 55 | 汉中 | 西乡县鹿岭建材有限公司 | 立窑 | 2010年3月 | 10 | 188 | 141 |  |
| 56 | 汉中 | 洋县水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年3月 | 10 | 110 | 82.5 |  |
| 57 | 汉中 | 汉中市汉江水泥厂 | 立窑 | 2010年3月 | 10 | 239 | 179.2 |  |
| 58 | 汉中 | 勉县温泉水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 146 | 73 |  |
| 59 | 安康 | 镇坪县建材股份合作公司 | 立窑 | 2009年12月 | 5 | 77.24 | 77.24 |  |
| 60 | 安康 | 安康健平水泥有限责任公司（七里沟生产线） | 立窑 | 2009年3月 | 12 | 60 | 60 | 结转 |
| 61 | 安康 | 平利县康华建材有限公司 | 立窑 | 2010年6月 | 30 | 120 | 60 |  |
| 62 | 商洛 | 陕西省丹凤县锑品冶炼有限公司 | 焙烧炉 | 2009年2月 | 1000吨 | 126.5 | 126.5 | 结转 |
| 63 | 商洛 | 柞水县金正矿业有限公司 | 烧结锅 | 2009年12月 | 1 | 673.2 | 673.2 |  |
| 64 | 商洛 | 山阳县秦阳建材有限公司 | 立窑 | 2009年12月 | 10 | 425 | 240 |  |
| 65 | 商洛 | 陕西丹洛水泥有限责任公司 | 立窑 | 2009年12月 | 20 | 305.7 | 305.7 |  |
| 66 | 商洛 | 商洛市金陵寺水泥有限责任公司 | 立窑 | 2010年6月 | 15.6 | 70.5 | 70.5 |  |
| 67 | 榆林 | 府谷县黄河集团十万吨水泥厂 | 立窑 | 2010年6月 | 10 | 9.82 | 4.9 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 8207.13 |  |

附件5：

污水处理厂化学需氧量减排一览表

— 26 —

| 序号 | 市(区) | 污水处理厂名称 | 主体处理工艺 | 化学需氧量 排放标准(≤) | 投运时间 | 设计处理能力 （万吨/日） | 预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安市污水处理有限责任公司第四污水处理厂 | 倒置A2/O | 60 | 2008年11月 | 25 | 3366 | 水量增加 |
| 2 | 西安 | 西安秦清水务有限公司（长安区污水处理厂） | 氧化沟 | 60 | 2009年12月 | 5 | 3588 |  |
| 3 | 西安 | 西安市西南郊污水处理厂 | DE氧化沟 | 60 | 2009年12月 | 4 | 1901 |  |
| 4 | 西安 | 西安市阎良区污水处理厂 | DE氧化沟 | 60 | 2009年10月 | 2.5 | 1426 |  |
| 5 | 西安 | 高陵县污水处理厂 | CAST | 60 | 2009年12月 | 1 | 475 |  |
| 6 | 西安 | 周至县污水处理厂 | 人工湿地 | 60 | 2010年6月 | 1.1 | 261 |  |
| 7 | 西安 | 西安市第五污水处理厂 | A2/O | 60 | 2010年6月 | 20 | 5940 |  |
| 8 | 西安 | 蓝田县污水处理厂 | SBR | 60 | 2010年7月 | 1.5 | 187 |  |
| 9 | 西安 | 户县污水处理厂 | DE氧化沟 | 60 | 2010年6月 | 3 | 713 |  |
| 10 | 西安 | 西京学院污水处理站（二期） | CASS | 80 | 2009年6月 | 0.36 | 109 | 结转 |
| 11 | 西安 | 西航花园小区生活污水处理站 | A2/O | 80 | 2010年6月 | 0.5 | 144 |  |
| 12 | 西安 | 西安浐河半坡湖旅游度假有限公司生活污水处理站 | A2/O | 80 | 2010年6月 | 0.07 | 40 |  |
| 13 | 西安 | 秦兵马俑博物馆污水处理站 | 生化法 | 80 | 2010年6月 | 0.08 | 20 |  |
| 14 | 西安 | 陕西科技大学污水处理站 | 生化法 | 80 | 2010年6月 | 0.6 | 144 |  |
| 15 | 西安 | 西安工业大学污水处理站 | 生化法 | 80 | 2010年6月 | 0.14 | 51 |  |
| 16 | 西安 | 西安翻译学院污水处理站（二期） | 生化法 | 80 | 2010年7月 | 0.6 | 149 |  |
| 17 | 西安 | 西安三资职业技术学院污水处理站 | 生化法 | 80 | 2010年7月 | 0.1 | 30 |  |
| 18 | 西安 | 西安外事学院污水处理站 | CASS | 80 | 2010年6月 | 0.5 | 145 |  |
| 19 | 西安 | 西安凯华学院污水处理站 | CASS | 80 | 2010年5月 | 0.05 | 21 |  |
| 20 | 西安 | 西安华西大学污水处理站 | 生化法 | 80 | 2010年6月 | 0.05 | 18 |  |
| 21 | 西安 | 西安医学院新校区污水处理站 | CASS | 80 | 2010年6月 | 0.3 | 36 |  |
| 22 | 西安 | 西京医院废水处理站治理项目 | 生化法 | 80 | 2009年11月 | 0.6 | 158 |  |
| 23 | 西安 | 西安高新医院污水处理站 | 生化法 | 80 | 2009年7月 | 0.072 | 40 |  |
| 24 | 宝鸡 | 宝鸡金信安水务有限公司（十里铺污水处理厂）新增管网工程 | SBR | 60 | 2009年10月 | 12 | 540 | 结转 |
| 25 — 23 — | 宝鸡 | 宝鸡市陈仓金信安水务有限公司 | SBR | 60 | 2009年9月 | 5 | 2160 | 结转 |
| 26 | 宝鸡 | 宝鸡市高新区污水处理厂 | A2/O | 60 | 2010年9月 | 5 | 450 |  |
| 27 | 宝鸡 | 陕西德兴盛投资管理有限公司蔡家坡污水处理厂 | CAST | 60 | 2009年9月 | 4 | 1862 | 结转 |
| 28 | 宝鸡 | 扶风县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年5月 | 1 | 392 |  |
| 29 | 宝鸡 | 凤翔县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年1月 | 0.5 | 495 |  |
| 30 | 宝鸡 | 眉县清源污水处理有限公司 | CAST | 60 | 2009年8月 | 1.5 | 432 | 结转 |
| 31 | 宝鸡 | 凤县污水处理厂 | CAST | 60 | 2009年8月 | 0.3 | 273 |  |
| 32 | 宝鸡 | 麟游县污水处理厂 | CAST | 60 | 2010年10月 | 0.3 | 23 |  |
| 33 | 宝鸡 | 太白县污水处理厂 | 生化+人工湿地 | 60 | 2010年10月 | 0.3 | 23 |  |
| 34 | 宝鸡 | 千阳县污水处理厂 | 生化+人工湿地 | 50 | 2010年10月 | 0.6 | 60 | 工艺改造 |
| 35 | 宝鸡 | 陇县污水处理厂 | 生化+人工湿地 | 50 | 2010年10月 | 0.8 | 96 | 工艺改造 |
| 36 | 宝鸡 | 宝鸡金信安水务有限公司（十里铺污水处理厂）中水回用工程 | 絮凝过滤 | 50 | 2010年1月 | 5 | 297 |  |
| 37 | 咸阳 | 旬邑冠业生物净化有限公司 | 改良型生物膜 | 60 | 2009年6月 | 0.6 | 450 | 结转 |
| 38 | 咸阳 | 兴平市污水处理厂 | 深井曝气 | 60 | 2009年9月 | 5 | 5475 |  |
| 39 | 咸阳 | 彬县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年6月 | 1 | 432 |  |
| 40 | 咸阳 | 乾县污水处理厂 | CAST | 60 | 2009年8月 | 1.5 | 876 |  |
| 41 | 咸阳 | 武功县污水处理厂 | CASS | 60 | 2009年9月 | 1 | 1095 |  |
| 42 | 咸阳 | 三原县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2009年9月 | 2 | 1971 |  |
| 43 | 咸阳 | 泾阳县冠业生物净化有限公司 | 改良型生物膜 | 60 | 2009年9月 | 1.5 | 1350 | 结转 |
| 44 | 咸阳 | 长武县污水处理厂 | CASS | 60 | 2009年8月 | 0.6 | 405 | 结转 |
| 45 | 咸阳 | 咸阳恒兴污水处理有限公司（淳化县污水处理厂） | CASS | 60 | 2009年9月 | 0.8 | 450 | 结转 |
| 46 | 咸阳 | 永寿县污水处理厂 | A2/O | 60 | 2010年7月 | 0.6 | 225 |  |
| 47 | 铜川 | 陕西省崔家沟煤矿一、二监区生活污水处理站 | SBR | 60 | 2010年8月 | 0.12 | 22 |  |
| 48 | 铜川 | 铜川矿务局王石凹煤矿生活污水处理站 | CASS | 80 | 2010年9月 | 0.2 | 22 |  |
| 49 | 铜川 | 铜川矿务局东坡煤矿生活污水处理站 | CASS | 80 | 2010年9月 | 0.2 | 12 |  |
| 50 | 铜川 | 铜川矿务局下石节煤矿生活污水处理站 | SBR | 60 | 2009年1月 | 0.24 | 103 | 结转 |
| 51 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | SBR | 100 | 2005年8月 | 3.5 | 290 | 水量增加 |
| 52 | 铜川 | 铜川市妇幼保健院污水处理站 | 接触消毒法 | 80 | 2009年12月 | 0.005 | 4 |  |
| 53 | 铜川 | 新耀污水处理厂 | 氧化沟 | 80 | 2010年10月 | 3 | 288 |  |
| 54 | 铜川 | 宜君县污水处理厂 | CASS | 80 | 2010年10月 | 0.2 | 17 |  |
| 55 | 渭南 | 白水县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年5月 | 1 | 105 |  |
| 56 — 24 — | 渭南 | 合阳县城镇污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年4月 | 1.5 | 180 |  |
| 57 | 渭南 | 华县城镇污水处理厂 | CASS | 60 | 2009年10月 | 1 | 300 |  |
| 58 | 渭南 | 渭南市西区污水处理厂 | CSBR | 60 | 2009年12月 | 3 | 274 |  |
| 59 | 渭南 | 蒲城县污水处理厂 | CSBR | 60 | 2009年10月 | 1.8 | 300 |  |
| 60 | 渭南 | 华阴市污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年3月 | 1 | 270 |  |
| 61 | 渭南 | 潼关县污水处理厂 | SBR | 60 | 2009年12月 | 0.7 | 73 |  |
| 62 | 渭南 | 大荔县城市污水处理厂 | CAST | 60 | 2010年6月 | 1.5 | 180 |  |
| 63 | 渭南 | 澄城县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年2月 | 2 | 75 |  |
| 64 | 渭南 | 富平县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年3月 | 2.5 | 473 |  |
| 65 | 渭南 | 韩城市污水处理厂 | A2/O | 60 | 2010年5月 | 2.5 | 420 |  |
| 66 | 渭南 | 陕西省韩城矿务局桑树坪煤矿生活污水处理站 | 生化法 | 100 | 2009年6月 | 0.34 | 29 |  |
| 67 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司生活污水处理回用工程 | SBR | 60 | 2009年11月 | 1 | 165 |  |
| 68 | 渭南 | 零五一兵器工业基地生活污水处理站 | SBR | 80 | 2010年4月 | 0.03 | 10 |  |
| 69 | 渭南 | 渭南市排水有限责任公司中水回用工程 | 生化法 |  | 2010年6月 | 4 | 270 |  |
| 70 | 渭南 | 华县中医医院医疗废水处理项目 | 生物接触氧化法 | 100 | 2009年10月 | 0.012 | 1 |  |
| 71 | 延安 | 延安市污水处理厂（二期） | 氧化沟 | 60 | 2009年9月 | 2.5 | 1485 | 结转 |
| 72 | 延安 | 安塞县污水处理厂 | 生物造粒流化床 | 60 | 2009年9月 | 0.3 | 206 | 结转 |
| 73 | 延安 | 志丹县污水处理厂 | 流化床生物膜 | 60 | 2009年10月 | 0.6 | 366 | 结转 |
| 74 | 延安 | 吴起县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2009年10月 | 0.5 | 412 | 结转 |
| 75 | 延安 | 子长县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年7月 | 1 | 360 |  |
| 76 | 延安 | 黄陵县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年7月 | 0.5 | 180 |  |
| 77 | 延安 | 延长县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年10月 | 0.7 | 90 |  |
| 78 | 延安 | 延川县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年10月 | 0.5 | 72 |  |
| 79 | 延安 | 甘泉县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年10月 | 0.3 | 45 |  |
| 80 | 延安 | 富县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年10月 | 0.8 | 108 |  |
| 81 | 延安 | 洛川县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年10月 | 0.6 | 90 |  |
| 82 | 延安 | 宜川县污水处理厂 | CASS | 60 | 2010年10月 | 0.4 | 54 |  |
| 83 — 25 — | 延安 | 长庆采油厂河庄坪综合服务处生活污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2009年12月 | 0.18 | 142 |  |
| 84 | 榆林 | 榆林经济开发区闫庄子污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 2009年12月 | 4 | 255 |  |
| 85 | 榆林 | 靖边县城污水处理厂 | A2/O | 60 | 2009年12月 | 1.5 | 494 |  |
| 86 | 榆林 | 定边县城污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年6月 | 1 | 117 |  |
| 87 | 榆林 | 横山县城污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年6月 | 0.5 | 108 |  |
| 88 | 榆林 | 米脂县城污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 2009年12月 | 1 | 342 |  |
| 89 | 榆林 | 府谷县城污水处理厂 | CASS | 60 | 2009年12月 | 1.5 | 654 |  |
| 90 | 榆林 | 子洲县城污水处理厂 | A2/O | 60 | 2010年9月 | 0.5 | 18 |  |
| 91 | 榆林 | 吴堡县城污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年9月 | 0.2 | 11 |  |
| 92 | 榆林 | 绥德县城污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年9月 | 1 | 29 |  |
| 93 | 榆林 | 佳县城区污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年9月 | 0.5 | 15 |  |
| 94 | 榆林 | 清涧县城污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 2010年9月 | 0.6 | 20 |  |
| 95 | 榆林 | 榆林市城区污水处理厂（新增管网） | 水解酸化-MSBR | 60 | 2009年12月 | 4 | 421 | 结转 |
| 96 | 榆林 | 神府经济开发区锦界污水处理厂(二期） | 改良CAST | 60 | 2010年6月 | 1 | 126 |  |
| 97 | 榆林 | 神木县城污水处理厂（二期） | A2/O | 60 | 2009年12月 | 1 | 270 |  |
| 98 | 安康 | 安康市江南城市污水处理厂(二期) | CAST | 60 | 2010年9月 | 3 | 270 |  |
| 99 | 汉中 | 汉中市城市污水处理厂 | DE氧化沟 | 60 | 2009年10月 | 10 | 3000 | 结转 |
| 100 | 汉中 | 勉县江北城市污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 2010年10月 | 3 | 300 |  |
| 101 | 汉中 | 汉中市江南污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 2010年10月 | 2.25 | 300 |  |
| 102 | 商洛 | 商洛污水处理有限公司 | CAST | 60 | 2009年8月 | 3 | 1587 | 结转 |
| 103 | 杨凌 | 杨凌华宇水质净化有限公司（新增管网） | 生物滤池 | 60 | 2008年10月 | 2.5 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 54724 |  |

附件6：

企业治理工程化学需氧量减排一览表

— 26 —

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 所属 行业 | 2009环统化学需氧量排放量 （吨/年） | 新上治污设施主体处理工艺 | 投运时间 | 设计处理规模 （万吨/日） | 预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 陕西五环（集团）实业有限责任公司 | 纺织 | 341.825 | AO | 2010年6月 | 0.15 | 37 |  |
| 2 | 西安 | 西安蔡伦造纸厂 | 造纸 | 4746.8 | 深度治理 | 2010年3月 | 4.8 | 2466 |  |
| 3 | 西安 | 西安市临潼区汉兴实业公司 | 造纸 | 5622.093 | 深度治理 | 2010年6月 | 5 | 300 |  |
| 4 | 西安 | 西安北方庆华机电集团有限公司 | 化工 | 317.18 | 废水治理 | 2010年6月 | 0.4 | 43 |  |
| 5 | 西安 | 陕西奇异王果现代有机农业有限公司周至分公司 | 饮料制造 | 51.224 | 废水治理 | 2009年11月 | 0.12 | 70 |  |
| 6 | 西安 | 西安美好猕猴桃研究与加工有限责任公司 | 食品加工 | 120 | 废水治理 | 2009年11月 | 0.02 | 93 |  |
| 7 | 西安 | 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 设备制造 | 7.5247 | 废水治理 | 2009年6月 | 0.2 | 56 |  |
| 8 | 西安 | 西安银桥生物科技有限责任公司相桥分厂 | 食品制造 | 118.724 | 废水治理 | 2009年12月 | 0.05 | 10 |  |
| 9 | 西安 | 西安金田乳业有限公司 | 食品制造 | 16.82 | 废水治理 | 2009年12月 | 0.05 | 44 |  |
| 10 | 西安 | 西安市临潼区果华食品有限公司 | 饮料制造 | 44.758 | 废水治理 | 2009年12月 | 0.03 | 22 |  |
| 11 | 西安 | 西安市阿房宫漂染有限责任公司 | 纺织业 | 65 | 废水治理 | 2009年8月 | 0.05 | 15 |  |
| 12 | 西安 | 西安市三桥蓬布针织有限责任公司 | 纺织业 | 50 | 废水治理 | 2009年8月 | 0.05 | 47 |  |
| 13 | 西安 | 西安康桥乳业有限公司 | 食品制造 | 2.1803 | 废水治理 | 2010年6月 | 0.05 | 2 |  |
| 14 | 西安 | 西安市百跃乳业有限公司 | 食品制造 | 2.4303 | 废水治理 | 2010年6月 | 0.05 | 2 |  |
| 15 | 西安 | 金威啤酒（西安）有限公司 | 饮料制造 | 144.7247 | 深度治理 | 2009年6月 | 0.02 | 33 |  |
| 16 | 西安 | 西安殷荣饮品有限公司 | 饮料制造 | 41.481 | 深度治理 | 2009年10月 | 0.02 | 25 |  |
| 17 | 西安 | 西安中萃可口可乐饮料有限公司 | 饮料制造 | 41.4852 | 深度治理 | 2009年6月 | 0.012 | 20 |  |
| 18 | 西安 | 西安奥辉纸业有限责任公司 | 造纸 | 5656.775 | 深度治理 | 2009年8月 | 2.5 | 1139 |  |
| 19 | 西安 | 西安兄弟纸业有限责任公司 | 造纸 | 941 | 闭路循环 | 2009年12月 | 1.5 | 941 |  |
| 20 — 27 — | 宝鸡 | 陕西法门寺纸业公司 | 造纸 | 1867 | 碱回收及节水 | 2009年8月 | 1.1 | 1340 | 结转 |
| 21 | 宝鸡 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 造纸 | 2404 | 节水及气浮 | 2009年8月 | 1 | 1174 | 结转 |
| 22 | 宝鸡 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 | 造纸 | 1469 | 节水及气浮 | 2009年8月 | 0.8 | 686 | 结转 |
| 23 | 咸阳 | 兴平兴包企业集团有限责任公司 | 造纸 | 2372.65 | 碱回收 | 2009年4月 | 4 | 600 |  |
| 24 | 咸阳 | 武功东方纸业集团有限公司 | 造纸 | 3425.372 | 气浮生化 | 2010年6月 | 3.5 | 600 |  |
| 25 | 渭南 | 蒲城县秦盛化工有限责任公司 | 化工 | 643.89 | 闭路循环 | 2009年6月 | 3 | 400 |  |
| 26 | 渭南 | 富平中鲁果蔬汁有限公司 | 饮料制造 | 158.843 | 混凝沉淀 | 2009年7月 | 0.3 | 90 | 结转 |
| 27 | 延安 | 延长油田股份有限责任公司南泥湾采油厂(南泥湾污水处理站) | 石油 | 391.387 | 污水回注 | 2010年3月 | 0.1 | 144 |  |
| 28 | 延安 | 中国石油长庆油田分公司第三采油厂吴起作业区（靖四联合站） | 石油 | 135.2 | 污水回注 | 2009年12月 | 0.08 | 100 |  |
| 29 | 延安 | 延长油田股份有限公司墩焉联合站 | 石油 | 506.7 | 污水回注 | 2010年5月 | 0.2 | 150 |  |
| 30 | 延安 | 延长油田股份有限公司河西沟联合站 | 石油 | 506.7 | 污水回注 | 2010年5月 | 0.12 | 100 |  |
| 31 | 延安 | 延长油田股份有限公司直罗采油厂(和尚塬联合站) | 石油 | 146.4 | 污水回注 | 2010年10月 | 0.21 | 100 |  |
| 32 | 延安 | 陕西卷烟总厂延安分厂污水处理厂 | 烟草 | 100.138 | 废水处理 | 2009年12月 | 0.072 | 100 |  |
| 33 | 延安 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 石油 | 202.0978 | 中水回用 | 2009年11月 | 0.48 | 95 |  |
| 34 | 延安 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | 煤炭 | 148.8977 | 中水回用 | 2009年12月 | 0.8 | 55 |  |
| 35 | 榆林 | 延长油田横山采油厂魏家楼北部联合站 | 石油 | 80 | 生化法 | 2009年12月 | 0.05 | 80 |  |
| 36 | 榆林 | 延长油田横山采油厂大水沟污水处理站 | 石油 | 90 | 生化法 | 2009年12月 | 0.06 | 90 |  |
| 37 | 榆林 | 延长油田靖边采油厂张家沟联合站 | 石油 | 98 | 生化法 | 2009年12月 | 0.03 | 98 |  |
| 38 | 榆林 | 延长油田定边采油厂姬塬王虎台计量站 | 石油 | 60 | 生化法 | 2009年12月 | 0.01 | 60 |  |
| 39 | 榆林 | 延长油田定边采油厂三友集输站 | 石油 | 55 | 生化法 | 2009年12月 | 0.01 | 55 |  |
| 40 | 榆林 | 延长油田定边采油厂姬塬联合站 | 石油 | 185 | 生化法 | 2009年12月 | 0.1 | 185 |  |
| 41 | 汉中 | 陕西中烟工业公司汉中卷烟厂 | 烟草制品 | 105 | 生化法 | 2010年3月 | 0.096 | 50 |  |
| 42 — 28 — | 汉中 | 陕西省城固酒业有限公司 | 饮料制造 | 65.504 | 生物接触氧化 | 2009年11月 | 0.05 | 50 |  |
| 43 | 汉中 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 医药制造 | 163.191 | 生化法技改 | 2009年9月 | 0.2 | 80 | 结转 |
| 44 | 汉中 | 洋县玉虎化工有限责任公司 | 氮肥制造 | 449 | 生化法技改 | 2010年5月 | 0.1 | 150 |  |
| 45 | 汉中 | 陕西城化股份有限公司 | 氮肥制造 | 140.768 | 生化法技改 | 2010年5月 | 0.5 | 30 |  |
| 46 | 汉中 | 西乡县精诚化工有限责任公司 | 氮肥制造 | 154.08 | 生化法技改 | 2010年5月 | 0.04 | 30 |  |
| 47 | 汉中 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 磷肥制造 | 36.468 | 废水循环回用 | 2010年3月 | 0.03 | 30 |  |
| 48 | 汉中 | 陕西省汉中市汉江油脂有限责任公司 | 食品制造 | 45.297 | 生化法 | 2009年12月 | 0.005 | 20 |  |
| 49 | 汉中 | 勉县定军油脂厂 | 食品制造 | 48.973 | 生化法 | 2009年12月 | 0.002 | 20 |  |
| 50 | 汉中 | 汉中市中心医院 | 医疗卫生 | 50.2 | SBR | 2009年12月 | 0.1 | 40 |  |
| 51 | 汉中 | 宁强县天津医院 | 医疗卫生 | 0 | 生化法 | 2010年3月 | 0.03 | 10 |  |
| 52 | 汉中 | 略阳县天津高级中学和略阳县天津职教中心 | 公共事业 | 0 | 生化法 | 2010年4月 | 0.1 | 40 |  |
| 53 | 安康 | 陕西安康宝业丝绸有限公司 | 缫丝 | 152.2 | 生化法 | 2009年8月 | 0.252 | 150 | 结转 |
| 54 | 安康 | 安康市汉滨区阳晨牧业科技有限公司 | 畜禽养殖 | 455 | 生化法 | 2010年4月 | 0.035 | 330 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12697 |  |

附件7：

企业结构关停化学需氧量减排一览表

— 29 —

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 所属 行业 | 2009环统 化学需氧量 排放量 （吨/年） | 关闭时间 | 关闭设备或生产线名称 | 关闭生产线产品产能 （吨/年） | 预计减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南 | 华阴市五方造纸总厂 | 造纸 | 2330 | 2009年1月 | 麦草化学制浆 | 71500 | 1200 |  |
| 2 | 渭南 | 陕西省大荔县白村纸业公司 | 造纸 | 900 | 2009年6月 | 半化学制浆 | 64500 | 300 | 结转 |
| 3 | 渭南 | 陕西省大荔县南七纸业有限公司 | 造纸 | 1915 | 2009年3月 | 半化学制浆 | 162000 | 1915 |  |
| 4 | 渭南 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 炼钢 | 17.7089 | 2010年6月 | 205炼铁高炉3座 | 690000 | 2 |  |
| 5 | 汉中 | 陕西四维纸业有限责任公司 | 造纸 | 213.2 | 2010年6月 | 1575、2400型纸机生产线 | 85000 | 213.2 |  |
| 6 | 汉中 | 汉中市汉台区永胜包装材料厂 | 造纸 | 56 | 2010年6月 | 再生纸生产线 | 4000 | 56 |  |
| 7 | 安康 | 旬阳县鑫鸿科技有限公司 | 医药制造 | 97.5 | 2009年12月 | 黄姜水解物生产线 | 50 | 68 |  |
| 8 | 商洛 | 山阳县长鑫生物加工厂 | 医药制造 | 682.4098 | 2009年12月 | 皂素水解物生产线 | 60 | 680 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4434.2 |  |