附件1

十项骨干水源工程基本情况表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 所在 河流 | 工程规模 | 供水对象 |  | 十二五末供水量 （万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生活及 工业 | 灌灌面积 （万亩） | 生活和 工业 | 农业 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 21.4 | 111312 | 5055 |
| 1 | 引汉济渭工程 | 汉中、西安 | 汉江、渭河 | 年调水量15亿m3。工程由黄金峡水库枢纽、黄金峡水源泵站、黄金峡至三河口输水工程、三河口水库和秦岭隧洞等五部分组成 | 关中5市（区）、11县、4个工业园区 |  | 46000 |  |
| 2 | 榆林王圪堵水库 | 横山 | 无定河 | 总库容3.89亿m3，最大坝高46m | 榆横、榆米绥工业园区 | 14.4 | 15600 | 4400 |
| 3 | 延安南沟门水库 | 黄陵 | 洛河、葫芦河 | 总库容1.96亿m3，最大坝高66m | 延安石油化工基地、黄陵县城及交口河镇 | 7.0 | 11675 | 655 |
| 4 | 咸阳亭口水库 | 长武 | 泾河支流黑河 | 总库容2.43亿m3，最大坝高48.6m | 彬长矿区、长武、彬县 |  | 7180 |  |
| 5 | 西安李家河水库 | 蓝田 | 灞河支流辋川河 | 总库容5500万m3，最大坝高98.5m | 西安市浐河以东地区、阎良区 |  | 7093 |  |
| 6 | 榆神工业园区供水工程 | 府谷 | 地下岩溶水 | 年取府谷岩溶水和地下潜水2.07亿m3，供水线路总长94.12km | 榆神工业园区 |  | 18200 |  |
| 7 | 宝鸡市石头河引水工程 | 眉县 | 石头河 | 年引水量4700万m3，输水干线长48.51km | 宝鸡市城区及沿线工业区 |  | 4000 |  |
| 8 | 延川引黄工程 | 延川 | 黄河、清涧河 | 年引黄河、清涧河水量2048万m3，输水线路长129.72km | 延川、永平镇及姚店工业区 |  | 1564 |  |
| 9 | 东庄水库 | 礼泉、淳化 | 泾河 | 总库容30.1亿m3，最大坝高228m。设计城乡供水量14400万m3 | 泾河以东渭北地区 |  |  |  |
| 10 | 榆林东线大泉引黄工程 | 府谷 | 黄河 | 年引黄河水量5.87亿m3，引水干线全长158.1km | 府谷煤电载能工业区、榆神煤化学工业区、榆阳区 |  |  |  |